A. Tổng quan

Bệnh viện Quốc tế MedCare là hệ thống y tế hiện đại với:

- Trụ sở chính tại TP.HCM (tòa nhà 4 tầng)

- 3 chi nhánh tại Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ

- Dịch vụ: Khám chữa bệnh, telemedicine, hồ sơ điện tử (EHR)

B. Mục tiêu

Bài tập này giả định Bệnh viện muốn thiết lập một hệ thống mạng cho trụ sở chính và các chi nhánh với các yêu cầu sau:

Tại trụ sở chính:

- Bác sĩ chỉ được sử dụng máy tính cố định tại phòng khám, không sử dụng thiết bị laptop cá nhân.

- Điều dưỡng, nhân viên hành chính được sử dụng laptop kết nối WiFi nội bộ với mật khẩu.

- Hệ thống WiFi công cộng riêng biệt cho bệnh nhân chờ khám.

- Server nội bộ lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử và hệ thống quản lý phòng khám.

- Kết nối Internet backup để đảm bảo liên tục hoạt động.

Tại các chi nhánh:

- Bác sĩ sử dụng máy tính cố định kết nối với hệ thống trung tâm.

- Kết nối VPN an toàn để truy cập dữ liệu bệnh nhân từ trụ sở chính.

- WiFi cho bệnh nhân với kết nối Internet riêng.

    - PHÂN TÍCH MỤC TIÊU THEO CÁC KHÍA CẠNH

|  | Mục tiêu | Các chính sách, cách thức thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Tính thương mại | - Đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý, thuận lợi phát triển dễ bảo trì và sửa chữa | - Sử dụng thiết kế 3 lớp đơn giản, cấu hình chuẩn cho tất cả thiết bị |
|  | - Sử dụng các công nghệ tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo về mặt kinh tế không vượt quá ngân sách của phòng khám) | - Sử dụng thiết bị Cisco 1841, 2960, 3560 series và các dịch vụ server nội bộ |
|  | - Đảm bảo sử dụng triệt để chi phí đầu tư, không lãng phí | - Tìm hiểu giá cả thị trường; ước tính chi phí đầy đủ, chuẩn xác |
| Tính kỹ thuật | - Đảm bảo yêu cầu về hiệu suất hệ thống mạng (truy suất tốc độ tối đa 24/7) | - Hệ thống HSRP redundancy để đảm bảo gateway luôn hoạt động |
|  | - Đảm bảo về tính bảo mật và an ninh hệ thống (bảo vệ có chiều sâu) | - Bác sĩ và Y tá chỉ được sử dụng máy bàn cố định tại phòng khám - Nhân viên quản lý truy cập WiFi nội bộ với password - Sử dụng VPN site-to-site để kết nối các chi nhánh |
|  | - Đảm bảo cung cấp đủ số lượng đường kết nối, địa chỉ IP cần thiết cho các mạng trong phòng khám | - Giả định Bác sĩ 8 người, Y tá 12 người, Nhân viên quản lý 10 người tại trụ sở chính, mỗi chi nhánh 9 người |
| Năng lực mạng | - Sử dụng 2 đường truyền mạng kết nối internet riêng để phục vụ mục đích khác nhau | - Có 1 hệ thống mạng gồm WiFi public cho bệnh nhân và WiFi private cho nhân viên phòng khám |

2. Thiết kế mô hình

D. RÀNG BUỘC THỰC TẾ

1. Thiết bị Packet Tracer có sẵn

Routers: 1941, 2811, 2901, 4321

Switches L3: 3560, 3650

Switches L2: 2950, 2960

Wireless: WLC2504, Access Points, WRT300N

Security: ASA 5505, Router ACL/VPN

Servers: Server-PT (Web, Email, DNS, DHCP)

- D. THIẾT KẾ MẠNG LOGIC

- 1. VLAN Structure - Trụ sở chính

### ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ | Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

### Hệ thống Bệnh viện, Trung tâm Y khoa & Phòng khám của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hoàn Mỹ

### -> Số lượng máy như đã chia

| VLAN | Tên | Mạng | Gateway | Users | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS |  |  | 250 | Máy tính bác sĩ |
| 20 | NURSES |  |  | 500 | Máy tính y tá |
| 30 | STAFF |  |  | 100 | Lễ tân, kế toán, quản lý |
| 40 | SERVERS |  |  |  | EHR, File server |
| 50 | STAFF_WIFI |  |  |  | WiFi nhân viên |
| 60 | GUEST_WIFI |  |  |  | WiFi bệnh nhân |
| 99 | MANAGEMENT |  |  |  | Network devices |

2. VLAN Structure - Chi nhánh

| VLAN | Tên | Mạng | Users |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | BRANCH_MEDICAL |  |  |
| 20 | BRANCH_STAFF |  |  |
| 30 | BRANCH_GUEST |  |  |

3. VPN Tunnels

| Tunnel | Source | Destination | Network |
| --- | --- | --- | --- |

4. Thiết bị cần thiết (100% có trong Packet Tracer)

ISP: 2911

Trụ sở chính:

- Router: 2x Cisco 1941 (WAN Edge)

- Core Switch: 2x Cisco 3560 (HSRP)

- Access Switch: 4x Cisco 2960-24TT

- Wireless: 1x WLC2504 + 3x Access Point

- Server: 3x Server-PT (EHR, File, DNS/DHCP)

- Firewall: 1x ASA 5505

Mỗi chi nhánh:

- Router: 1x Cisco 1841

- Switch: 2x Cisco 2950-24

- Wireless: 1x WRT300N

- Server: 1x Server-PT (Local cache)