Bảng phân chia IP – Bệnh viện MedCare

Trụ sở TP.HCM (HQ)

| VLAN ID | Name | Type | Subnet | Gateway | Hosts Available | Users (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS | data | 10.10.10.0/23 | 10.10.10.1 | 510 | 250 (49.0%) |
| 20 | NURSES | data | 10.10.20.0/22 | 10.10.20.1 | 1,022 | 500 (48.9%) |
| 30 | STAFF | data | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | 254 | 100 (39.4%) |
| 40 | SERVERS | server | 10.10.40.0/26 | 10.10.40.1 | 62 | 20 (32.3%) |
| 50 | STAFF_WIFI | data | 10.10.50.0/22 | 10.10.50.1 | 1,022 | 600 (58.7%) |
| 60 | GUEST_WIFI | data | 10.10.60.0/22 | 10.10.60.1 | 1,022 | 600 (58.7%) |
| 99 | MANAGEMENT | management | 10.10.99.0/26 | 10.10.99.1 | 62 | 30 (48.4%) |

Chi nhánh Bình Dương

| VLAN | Tên | Type | Mạng (CIDR) | Gateway | Users tối đa | Users (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BD_DOCTORS | data | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 | 254 | 150 |
| 20 | BD_NURSES | data | 10.20.20.0/23 | 10.20.20.1 | 510 | 300 |
| 30 | BD_STAFF | data | 10.20.30.0/25 | 10.20.30.1 | 126 | 30 |
| 50 | BD_STAFF_WIFI | data | 10.20.50.0/23 | 10.20.50.1 | 510 | 300 |
| 60 | BD_GUEST_WIFI | data | 10.20.60.0/23 | 10.20.60.1 | 510 | 400 |
| 99 | BD_MANAGEMENT | management | 10.20.99.0/26 | 10.20.99.1 | 62 | 30 |

Chi nhánh Đồng Nai

| VLAN | Tên | Type | Mạng (CIDR) | Gateway | Users tối đa | Users (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DN_DOCTORS | data | 10.30.10.0/24 | 10.30.10.1 | 254 | 150 |
| 20 | DN_NURSES | data | 10.30.20.0/23 | 10.30.20.1 | 510 | 300 |
| 30 | DN_STAFF | data | 10.30.30.0/25 | 10.30.30.1 | 126 | 30 |
| 50 | DN_STAFF_WIFI | data | 10.30.50.0/23 | 10.30.50.1 | 510 | 300 |
| 60 | DN_GUEST_WIFI | data | 10.30.60.0/23 | 10.30.60.1 | 510 | 400 |
| 99 | DN_MANAGEMENT | management | 10.30.99.0/26 | 10.30.99.1 | 62 | 30 |

Chi nhánh Cần Thơ

| VLAN | Tên | Type | Mạng (CIDR) | Gateway | Users tối đa | Users (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CT_DOCTORS | data | 10.40.10.0/24 | 10.40.10.1 | 254 | 150 |
| 20 | CT_NURSES | data | 10.40.20.0/23 | 10.40.20.1 | 510 | 300 |
| 30 | CT_STAFF | data | 10.40.30.0/25 | 10.40.30.1 | 126 | 30 |
| 50 | CT_STAFF_WIFI | data | 10.40.50.0/23 | 10.40.50.1 | 510 | 300 |
| 60 | CT_GUEST_WIFI | data | 10.40.60.0/23 | 10.40.60.1 | 510 | 400 |
| 99 | CT_MANAGEMENT | management | 10.40.99.0/26 | 10.40.99.1 | 62 | 30 |

HSRP

| Site | Router | VLAN tham gia | Số VLAN HSRP | Chế độ hoạt động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ – TP.HCM | HQ-R1/HQ-R2 | 10..60 + 99 | 7 | Full Active/Standby |
| Bình Dương | BD-R1/BD-R2 | 10..60 + 99 | 6 | Active/Standby |
| Đồng Nai | DN-R1/DN-R2 | 10..60 + 99 | 6 | Active/Standby |
| Cần Thơ | CT-R1/CT-R2 | 10..60 + 99 | 6 | Active/Standby |

| Thiết bị | HSRP Group và Virtual IP | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| BD-MLS1 | HSRP Group 10 – 10.20.10.254 HSRP Group 20 – 10.20.21.254 HSRP Group 30 – 10.20.45.254 HSRP Group 50 - 10.20.32.254 HSRP Group 60 - 10.20.31.254 HSRP Group 99 - 10.20.40.62 | Active |
| BD-MLS2 |  | Standby |
| HCM-MLS1 |  |  |
| HCM-MLS2 |  |  |
| DN-MLS1 |  |  |
| DN-MLS2 |  |  |
| CT-MLS1 |  |  |
| CT-MLS2 |  |  |

HQ – TP. Hồ Chí Minh

| VLAN | Tên | Gateway ảo (HSRP) | Router 1 | Router 2 | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS | 10.10.11.254 | 10.10.10.1 | 10.10.10.2 | 120/100 |
| 20 | NURSES | 10.10.23.254 | 10.10.20.1 | 10.10.20.2 | 120/100 |
| 30 | STAFF | 10.10.30.254 | 10.10.30.1 | 10.10.30.2 | 120/100 |
| 40 | SERVERS | 10.10.40.62 | 10.10.40.1 | 10.10.40.2 | 120/100 |
| 50 | STAFF_WIFI | 10.10.53.254 | 10.10.50.1 | 10.10.50.2 | 120/100 |
| 60 | GUEST_WIFI | 10.10.63.254 | 10.10.60.1 | 10.10.60.2 | 120/100 |
| 99 | MANAGEMENT | 10.10.99.62 | 10.10.99.1 | 10.10.99.2 | 120/100 |

Chi nhánh Bình Dương

(active/standby có track – thay đổi so với ban đầu để đảm bảo decrement xong vẫn hoạt động tốt)

| VLAN | Tên | Gateway ảo (HSRP) | BD-MLS1 | BD-MLS2 | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS | 10.20.10.254 | 10.20.10.1 | 10.20.10.2 | 120/100 |
| 20 | NURSES | 10.20.21.254 | 10.20.20.1 | 10.20.20.2 | 120/100 |
| 30 | STAFF | 10.20.30.126 | 10.20.30.1 | 10.20.30.2 | 120/100 |
| 50 | STAFF_WIFI | 10.20.51.254 | 10.20.50.1 | 10.20.50.2 | 120/100 |
| 60 | GUEST_WIFI | 10.20.61.254 | 10.20.60.1 | 10.20.60.2 | 120/100 |
| 99 | MANAGEMENT | 10.20.99.62 | 10.20.99.1 | 10.20.99.2 | 120/100 |

Chi nhánh Đồng Nai

| VLAN | Tên | Gateway ảo (HSRP) | Router 1 | Router 2 | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS | 10.30.10.254 | 10.30.10.1 | 10.30.10.2 | 120/100 |
| 20 | NURSES | 10.30.21.254 | 10.30.20.1 | 10.30.20.2 | 120/100 |
| 30 | STAFF | 10.30.30.126 | 10.30.30.1 | 10.30.30.2 | 120/100 |
| 50 | STAFF_WIFI | 10.30.51.254 | 10.30.50.1 | 10.30.50.2 | 120/100 |
| 60 | GUEST_WIFI | 10.30.61.254 | 10.30.60.1 | 10.30.60.2 | 120/100 |
| 99 | MANAGEMENT | 10.30.99.62 | 10.30.99.1 | 10.30.99.2 | 120/100 |

Chi nhánh Cần Thơ

| VLAN | Tên | Gateway ảo (HSRP) | Router 1 | Router 2 | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS | 10.40.10.254 | 10.40.10.1 | 10.40.10.2 | 120/100 |
| 20 | NURSES | 10.40.21.254 | 10.40.20.1 | 10.40.20.2 | 120/100 |
| 30 | STAFF | 10.40.30.126 | 10.40.30.1 | 10.40.30.2 | 120/100 |
| 50 | STAFF_WIFI | 10.40.51.254 | 10.40.50.1 | 10.40.50.2 | 120/100 |
| 60 | GUEST_WIFI | 10.40.61.254 | 10.40.60.1 | 10.40.60.2 | 120/100 |
| 99 | MANAGEMENT | 10.40.99.62 | 10.40.99.1 | 10.40.99.2 | 120/100 |

DHCP POOL

HQ – TP HỒ CHÍ MINH

| VLAN | Pool name | Network | Default gateway | Dải DHCP cấp phát | Excluded IP (reserved) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DOCTORS_POOL | 10.10.10.0/23 | 10.10.10.1 | 10.10.10.50–10.10.11.250 | .2–.49 (máy cố định), .251–.254 (router, printer) |
| 20 | NURSES_POOL | 10.10.20.0/22 | 10.10.20.1 | 10.10.20.50–10.10.23.250 | .2–.49 (switch mgmt), .251–.254 (router) |
| 30 | STAFF_POOL | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | 10.10.30.20–10.10.30.250 | .2–.19 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 40 | SERVERS_POOL | 10.10.40.0/26 | 10.10.40.1 | Không DHCP | IP tĩnh cho servers |
| 50 | WIFI_STAFF_POOL | 10.10.50.0/22 | 10.10.50.1 | 10.10.50.10–10.10.53.254 | .2–.9 (AP controllers) |
| 60 | WIFI_GUEST_POOL | 10.10.60.0/22 | 10.10.60.1 | 10.10.60.2–10.10.63.254 | none |
| 99 | MGMT_POOL | 10.10.99.0/26 | 10.10.99.1 | Không DHCP | IP tĩnh cho router/switch/AP |

CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

| VLAN | Pool name | Network | Gateway | Dải cấp phát | Excluded IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | BD_DOCTORS_POOL | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.1 | 10.20.10.20–10.20.10.250 | .2–.19 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 20 | BD_NURSES_POOL | 10.20.20.0/23 | 10.20.20.1 | 10.20.20.10–10.20.21.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 30 | BD_STAFF_POOL | 10.20.30.0/25 | 10.20.30.1 | 10.20.30.10–10.20.30.120 | .2–.9 (static), 121–.126 (router, printer) |
| 50 | BD_WIFI_STAFF_POOL | 10.20.50.0/23 | 10.20.50.1 | 10.20.50.10–10.20.51.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 60 | BD_GUEST_POOL | 10.20.60.0/23 | 10.20.60.1 | 10.20.60.10–10.20.61.250 | none |
| 99 | BD_MGMT_POOL | 10.20.99.0/26 | 10.20.99.1 | Không DHCP | IP tĩnh cho router/switch/AP |

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

| VLAN | Pool name | Network | Gateway | Dải cấp phát | Excluded IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DN_DOCTORS_POOL | 10.30.10.0/24 | 10.30.10.1 | 10.30.10.20–10.30.10.250 | .2–.19 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 20 | DN_NURSES_POOL | 10.30.20.0/23 | 10.30.20.1 | 10.30.20.10–10.30.21.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 30 | DN_STAFF_POOL | 10.30.30.0/25 | 10.30.30.1 | 10.30.30.10–10.30.30.120 | .2–.9 (static), 121–.126 (router, printer) |
| 50 | DN_WIFI_STAFF_POOL | 10.30.50.0/23 | 10.30.50.1 | 10.30.50.10–10.30.51.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 60 | DN_GUEST_POOL | 10.30.60.0/23 | 10.30.60.1 | 10.30.60.10–10.30.61.250 | none |
| 99 | DN_MGMT_POOL | 10.30.99.0/26 | 10.30.99.1 | Không DHCP | IP tĩnh cho router/switch/AP |

CHI NHÁNH CẦN THƠ

| VLAN | Pool name | Network | Gateway | Dải cấp phát | Excluded IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CT_DOCTORS_POOL | 10.40.10.0/24 | 10.40.10.1 | 10.40.10.20–10.40.10.250 | .2–.19 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 20 | CT_NURSES_POOL | 10.40.20.0/23 | 10.40.20.1 | 10.40.20.10–10.40.21.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 30 | CT_STAFF_POOL | 10.40.30.0/25 | 10.40.30.1 | 10.40.30.10–10.40.30.120 | .2–.9 (static), 121–.126 (router, printer) |
| 50 | CT_WIFI_STAFF_POOL | 10.40.50.0/23 | 10.40.50.1 | 10.40.50.10–10.40.51.250 | .2–.9 (static), 251–.254 (router, printer) |
| 60 | CT_GUEST_POOL | 10.40.60.0/23 | 10.40.60.1 | 10.40.60.10–10.40.61.250 | none |
| 99 | CT_MGMT_POOL | 10.40.99.0/26 | 10.40.99.1 | Không DHCP | IP tĩnh cho router/switch/AP |

BẢNG THÔNG TIN IP CỦA CÁC THIẾT BỊ MẠNG

| ID | Lớp mạng | IP thiết bị A | IP thiết bị B | Ghi chú(A-B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | 100.0.0.0/30 | 100.0.0.1(Se0/1/0) | 100.0.0.2(Se0/3/0) | ISP-HQ1 |
|  | 100.0.0.4/30 | 100.0.0.5(Se0/1/1) | 100.0.0.6(Se0/3/0) | ISP-HQ2 |
| BD | 100.0.0.8/30 | 100.0.0.9(Se0/0/0) | 100.0.0.10(Se0/3/0) | ISP-BD1 |
|  | 100.0.0.12/30 | 100.0.0.13(Se0/0/1) | 100.0.0.14(Se0/3/0) | ISP-BD2 |
| DN | 100.0.0.16/30 | 100.0.0.17(Se0/2/0) | 100.0.0.18(Se0/3/0) | ISP-DN1 |
|  | 100.0.0.20/30 | 100.0.0.21(Se0/2/1) | 100.0.0.22(Se0/3/0) | ISP-DN2 |
| CT | 100.0.0.24/30 | 100.0.0.25(Se0/3/0) | 100.0.0.26(Se0/3/0) | ISP-CT1 |
|  | 100.0.0.28/30 | 100.0.0.29(Se0/3/1) | 100.0.0.30(Se0/3/0) | ISP-CT2 |
| HQ | 10.254.10.0/30 | 10.254.10.1 | 10.254.10.2 | HQ1 – HCM-MLS1 |
|  | 10.254.10.4/30 | 10.254.10.5 | 10.254.10.6 | HQ1 – HCM-MLS2 |
|  | 10.254.10.8/30 | 10.254.10.9 | 10.254.10.10 | HQ2 – HCM-MLS1 |
|  | 10.254.10.12/30 | 10.254.10.13 | 10.254.10.14 | HQ2 – HCM-MLS2 |
| BD | 10.254.20.0/30 | 10.254.20.1 | 10.254.20.2 | BD1 – BD-MLS1 |
|  | 10.254.20.4/30 | 10.254.20.5 | 10.254.20.6 | BD1 – BD-MLS2 |
|  | 10.254.20.8/30 | 10.254.20.9 | 10.254.20.10 | BD2 – BD-MLS1 |
|  | 10.254.20.12/30 | 10.254.20.13 | 10.254.20.14 | BD2 – BD-MLS2 |
| DN | 10.254.30.0/30 | 10.254.30.1 | 10.254.30.2 | DN1 – DN-MLS1 |
|  | 10.254.30.4/30 | 10.254.30.5 | 10.254.30.6 | DN1 – DN-MLS2 |
|  | 10.254.30.8/30 | 10.254.30.9 | 10.254.30.10 | DN2 – DN-MLS1 |
|  | 10.254.30.12/30 | 10.254.30.13 | 10.254.30.14 | DN2 – DN-MLS2 |
| CT | 10.254.40.0/30 | 10.254.40.1 | 10.254.40.2 | CT1 – CT-MLS1 |
|  | 10.254.40.4/30 | 10.254.40.5 | 10.254.40.6 | CT1 – CT-MLS2 |
|  | 10.254.40.8/30 | 10.254.40.9 | 10.254.40.10 | CT2 – CT-MLS1 |
|  | 10.254.40.12/30 | 10.254.40.13 | 10.254.40.14 | CT2 – CT-MLS2 |

VPN

| Tên Tunnel | Subnet (/30) | Endpoint A (Hub) | Endpoint B (Spoke) | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tunnel1 | 172.25.0.0/30 | HQ1 = 172.25.0.1 | Branch-BD1 = 172.25.0.2 | Branch-BD1 <-> Branch-BD2 |
| Tunnel2 | 172.25.0.4/30 | HQ1 = 172.25.0.5 | Branch-BD2 = 172.25.0.6 | BD-R1 → HQ-R2 |
| Tunnel3 | 172.25.0.8/30 | HQ2 = 172.25.0.9 | Branch-BD1 = 172.25.0.10 | BD-R2 → HQ-R1 |
| Tunnel4 | 172.25.0.12/30 | HQ2 = 172.25.0.13 | Branch-BD2 = 172.25.0.14 | BD-R2 → HQ-R2 |
| Tunnel5 | 172.25.1.0/30 | HQ1 = 172.25.1.1 | Branch-DN1 = 172.25.1.2 | DN-R1 → HQ-R1 |
| Tunnel6 | 172.25.1.4/30 | HQ1 = 172.25.1.5 | Branch-DN2 = 172.25.1.6 | DN-R1 → HQ-R2 |
| Tunnel7 | 172.25.1.8/30 | HQ2 = 172.25.1.9 | Branch-DN1 = 172.25.1.10 | DN-R2 → HQ-R1 |
| Tunnel8 | 172.25.1.12/30 | HQ2 = 172.25.1.13 | Branch-DN2 = 172.25.1.14 | DN-R2 → HQ-R2 |
| Tunnel9 | 172.25.2.0/30 | HQ1 = 172.25.2.1 | Branch-CT1 = 172.25.2.2 | CT-R1 → HQ-R1 |
| Tunnel10 | 172.25.2.4/30 | HQ1 = 172.25.2.5 | Branch-CT2 = 172.25.2.6 | CT-R1 → HQ-R2 |
| Tunnel11 | 172.25.2.8/30 | HQ2 = 172.25.2.9 | Branch-CT1 = 172.25.2.10 | CT-R2 → HQ-R1 |
| Tunnel12 | 172.25.2.12/30 | HQ2 = 172.25.2.13 | Branch-CT2 = 172.25.2.14 | CT-R2 → HQ-R2 |
| 13 | 172.25.4.0/30 | HQ-R1 = 172.25.4.1 | HQ-R2 = 172.25.4.2 | HQ ↔ HQ (primary sync) |
| 14 | 172.25.4.4/30 | HQ-R1 = 172.25.4.5 | HQ-R2 = 172.25.4.6 | HQ ↔ HQ (backup) |
| 15 | 172.25.5.0/30 |  |  | Dự phòng |
| 16 | 172.25.5.4/30 |  |  | Dự phòng |

IP DỰ PHÒNG & CHUYÊN DỤNG

| Mục đích | Dải IP đề xuất | Vị trí / VLAN | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN Tunnel IP (Loopback) | 10.255.0.0/24 | WAN Overlay | HQ-R1=.1, HQ-R2=.2; BD-R1=.11, BD-R2=.12; DN-R1=.21, DN-R2=.22; CT-R1=.31, CT-R2=.32 (sử dụng cho OSPF routing over tunnel) |
| Server nội bộ (HQ) | 10.10.40.2–10.10.40.62 | VLAN 40 | EHR, DB, DC, File, Backup, Syslog |
| Thiết bị quản trị mạng | 10.10.99.10–10.10.99.60 | VLAN 99 | IP tĩnh, không qua DHCP |
| NAT & Internet gateway | 203.x.x.x (ISP) | WAN interface | NAT Overload cho VLAN nội bộ |
| Backup Internet | 198.51.100.x (ISP2) | WAN2 | Dự phòng hoặc load-balance |
| DMZ / Public Services | 172.16.0.0/24 | HQ – DMZ (VLAN 80) | Web portal, Telemedicine gateway, ACL inbound only |